FreeRTOS 嵌入式数据采集与通信系统

项目复盘 · M0~M5 全流程详解（学习消化版）

平台：STM32F103ZET6（正点原子精英板）     RTOS：FreeRTOS（CMSIS-OS2 封装）

驱动：STM32Cube HAL    工具链：Keil MDK-ARM V5（ARMCC5.06）    日期：2026-08

# 一、项目概述

本系统基于 STM32F103ZET6 与 FreeRTOS，实现一个多任务嵌入式数据采集与通信节点：通过 I2C 读取 SHT30 温湿度、ADC 采集电位器电压，数据经自定义协议帧（DMA + IDLE + CRC16）与上位机交互，参数掉电保存于内部 Flash，并在 TFTLCD 上实时显示。系统突出 DMA/IDLE 接收、环形缓冲区、CRC16 校验、FreeRTOS 多任务同步等嵌入式核心能力。

## 1.1 硬件与接口

| 模块 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SHT30 温湿度传感器 | I2C1（PB6/PB7） | 7 位地址 0x44，HAL 传参 0x88 |
| 电位器 | ADC1_IN1（PA1） | 12 位，3.3V 参考，换算电压 |
| TFTLCD（MCU 屏） | FSMC（NE4 + A10） | 8080 并口，16 位数据线 |
| USB 转串口 | USART1（PA9/PA10） | 115200-8-N-1，与 PC 通信 |
| LED | PB5 / PE5 | 调试指示 |

## 1.2 软件分层

| 层次 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应用层 | 三个 FreeRTOS 任务 + 两个消息队列 | 采集 / 通信 / 显示，任务间解耦 |
| 协议层 | 自定义帧 + CRC16-MODBUS + 状态机 | 组帧、解析、校验、命令应答 |
| 驱动层 | HAL 库（USART/DMA/ADC/I2C/FSMC/Flash） | 外设初始化与读写 |
| 内核层 | FreeRTOS（CMSIS-OS2）+ TIM6 时基 | 任务调度、队列、SysTick 让给 RTOS |

## 1.3 最终数据流

两条链路并行工作，唯一交汇点是任务与队列：

上行: SHT30/ADC -> Sensor_Task(200ms) -> 队列 -> UART_Task -> 协议帧 -> 串口

下行: 上位机帧 -> DMA循环 -> IDLE中断 -> 环形缓冲 -> UART_Task解析 -> 应答/改参数

显示: Sensor_Task -> 队列 -> Display_Task -> LCD(变化才刷新)

# 二、M0 项目规划：先设计，再写码

## 2.1 为什么先做蓝图

简历项目要的不是'外设数量多'，而是'深度 + 工程味'。动手前先用文档把需求、架构、里程碑、验证方式定下来，避免边做边乱。本项目的 Readme.txt 即蓝图，涵盖了硬件清单、帧格式、任务设计、5 周路线和测试方案。

## 2.2 里程碑拆解（垂直切片）

| 里程碑 | 内容 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| M1 最小闭环 | ADC 采集 -> 队列 -> 串口打印 | 串口看到 ADC 数值随接线变化 |
| M2 UART 接收 | DMA 循环 + IDLE 中断 + 环形缓冲 + 回显 | 串口发字符原样回显 |
| M3 协议 + CRC16 | 帧格式、状态机、命令应答 | 查询/设置命令生效，坏帧被丢弃 |
| M4 传感器 + Flash | SHT30 读取、参数掉电保存 | 重启后设备 ID/采样周期仍在 |
| M5 LCD 显示 | FSMC 驱动移植 + 界面美化 | 屏幕显示温湿度/ADC/ID，不闪烁 |

## 2.3 取舍原则

- 优先策略：外设按需学，用到才学，学完立刻用上（I2C/FSMC 都是现学现用）

- 砍掉低价值内容：高级定时器死区、DAC、RTC、CAN 等与本项目无关，果断跳过

- 垂直切片：每步都能编译、下载、看到现象，而不是攒到最后一次性调

# 三、M1 最小可运行闭环：ADC -> 队列 -> 串口

## 3.1 目标与步骤

先打通'外设产生数据 -> 任务采集 -> 队列传递 -> 任务输出'这条主干，后面的模块都挂在这条链上。

- CubeMX 建工程：STM32F103ZETx，时钟树配 72MHz（HSE 8M × PLL9），APB1 定时器时钟确认 72MHz

- 配置 ADC1_IN1（PA1，模拟输入）与 USART1（115200，异步）

- 添加 FreeRTOS（CMSIS-OS2），生成三个任务骨架和两个队列

- 定义 SensorData 结构体，把队列的单元大小从默认 1 字节改为 sizeof(SensorData)

- Sensor_Task 周期读 ADC；UART_Task 从队列取数据打印

## 3.2 两个致命踩坑（编译/启动必现）

踩坑 1 工程默认开启 Strict ANSI 模式（Strict=1），ARMCC5 会把 CMSIS 头文件里的 __asm 内嵌汇编判为非法（#667 错误），FreeRTOS 的 port.c 同样中招，所有文件编译失败。解法：编译选项里关闭 Strict（与正点原子模板一致）。

踩坑 2 printf 默认走 semihosting（BKPT 0xAB），没有调试器时直接在启动阶段 HardFault，表现为'下载后板子死了、灯都不闪'。解法：Keil 里勾选 Use MicroLIB + 在 main.c 实现 fputc重定向到 USART1。中文字符串字面量还会触发 #870 编码警告，建议串口输出用英文。

## 3.3 关键代码（Sensor 任务）

for (;;) {

HAL_ADC_Start(&hadc1);

if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK)

tx.adc_raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

HAL_ADC_Stop(&hadc1);

tx.adc_mv = tx.adc_raw * 3300UL / 4095UL;   // 12位, 3.3V参考

osMessageQueuePut(q_sensor2uart, &tx, 0, osWaitForever);

osDelay(g_sample_interval_ms);

}

## 3.4 验证

- PA1 悬空：ADC 读数乱跳（浮空电压，正常现象）

- PA1 接 3.3V / GND：读数稳定在 3300mV / 0mV —— 证明链路通了

# 四、M2 UART 接收：DMA + IDLE + 环形缓冲

## 4.1 设计

接收不能让 CPU 逐字节等。DMA 在循环模式下自动把串口数据搬进缓冲区，总线空闲瞬间产生 IDLE 中断，中断里算出'新数据写到了哪'，搬进环形缓冲；任务侧轮询环形缓冲取数据。

串口字节 -> DMA循环(硬件搬运,CPU不参与) -> uart_rx_buf[256]

-> 总线空闲触发IDLE中断 -> 由CNDTR反推新数据位置 -> 写入环形缓冲(ISR只动head)

-> UART_Task轮询环形缓冲(任务只动tail) -> 解析/回显

## 4.2 三个关键点

- DMA 必须是 Circular 模式（CubeMX 里 DMA Mode 选 Circular），绕回继续写

- IDLE 中断 = 一帧结束，天然解决粘包：不用自己去数字节

- 环形缓冲单生产者（中断）+ 单消费者（任务），互不碰对方指针，无需加锁

## 4.3 空/满判断（面试必问）

空: head == tail

满: (head + 1) % SIZE == tail    // 留一个空位区分空和满

## 4.4 验证与现象

- 串口发任意字符，原样回显

- 发中文'你好'回显不乱码：回显是字节透明的，MCU 不解析文本，收发用同一编码自然一致

# 五、M3 协议帧 + CRC16：命令应答闭环

## 5.1 帧格式

| 0xAA(帧头) | ID | CMD | LEN | DATA[LEN] | CRC16(2B, 低字节在前) |

CRC 覆盖: ID + CMD + LEN + DATA

## 5.2 命令表

| CMD | 方向 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 上行 | 主动上报传感器数据（ADC 电压 + 温度 + 湿度） |
| 0x02 | 下行 | 设置参数（采样周期、设备 ID），成功后掉电保存 |
| 0x03 | 下行 | 查询设备信息（固件版本、设备 ID） |

## 5.3 三态接收状态机

FRAME_IDLE    等 0xAA 帧头；收到后进入 FRAME_HEADER

FRAME_HEADER  收 ID+CMD+LEN（3 字节）；LEN 超限 -> 丢弃回 IDLE

FRAME_PAYLOAD 按 LEN 收 DATA，再收 2 字节 CRC 并校验

任何一帧出错(CRC/LEN)直接丢弃，状态机自动等下一帧头 —— 这就是'自动同步'

## 5.4 CRC16-MODBUS

- 多项式 0x8005（反射 0xA001），初始值 0xFFFF，结果无异或

- 查表法：256 项表把'每字节 8 次移位异或'换成 1 次查表，速度约 8 倍

- 标准测试向量：crc16("123456789") == 0x4B37，用于自检算法实现

## 5.5 验证

- 查询：AA 01 03 00 20 F0 -> 收到回复帧（固件版本 + ID）

- 设采样周期 100ms：AA 01 02 03 01 00 64 28 65 -> 上报肉眼变快，命令生效

- 坏 CRC：AA 01 02 03 01 00 64 28 66 -> 无应答，串口打印 CRC err! count=1

注意 M3 起串口输出的是二进制帧，串口助手要切到 HEX 显示/HEX 发送；普通文本（无 AA 帧头）会被状态机过滤，这是协议的第一道防护。

# 六、M4 SHT30 温湿度 + Flash 掉电保存

## 6.1 SHT30 读取流程（I2C）

1. 发测量命令 0x24 0x00（高重复性, 无时钟拉伸）

2. 等约 15ms 测量完成（HAL_Delay(20)）

3. 读 6 字节: 温度(2) + 温度CRC(1) + 湿度(2) + 湿度CRC(1)

换算(×10整数避免浮点):

T = -45 + 175 * raw/65535   -> temp_x10 = -450 + 1750*raw/65535

RH = 100 * raw/65535        -> humi_x10 = 1000*raw/65535

## 6.2 Flash 参数存储（两个关键修正）

地址修正 F103ZET6 只有 512KB Flash（0x08000000~0x0807FFFF），原 README 写的 0x080C0000 超出范围。实际选用最后一个 128KB 扇区 0x08060000。

时间修正 128KB 扇区擦除约 1~2 秒，不是'几毫秒'。擦除期间 CPU 从 Flash 取指会被阻塞，UART 任务会卡顿；环形缓冲恰好把这段时间的接收数据暂存下来，擦完继续处理。

typedef struct {

uint16_t device_id;

uint16_t sample_interval_ms;

uint16_t crc;      // CRC16 覆盖前两个字段, 校验有效性

} SysParam;

保存: 解锁Flash -> 擦整扇区 -> 写3个半字 -> 上锁

读取: 指针直接访问 + CRC 校验, 失败则用默认值

## 6.3 验证

- 设设备 ID=07 -> 复位重启 -> 串口打印 params loaded: ID=7 —— 掉电保存生效

- 改 ID 后命令的 ID 字节必须跟着变（ID 校验：只处理发给自己的帧）

# 七、M5 TFTLCD 移植（FSMC）与界面美化

## 7.1 移植四坑（面试可讲）

- 坑 1 重复符号：lcd.c 与 fsmc.c 都定义了 HAL_SRAM_MspInit -> 链接报错。删掉驱动里自带的 FSMC 配置，复用 CubeMX 的 MX_FSMC_Init（NE4+A10 已一致）

- 坑 2 隐式声明冲突：lcd_ex.c 先调用 delay_us（C89 隐式声明为 int），后加的定义冲突。把 delay_us 定义挪到 #include "lcd_ex.c" 之前

- 坑 3 include 路径：./SYSTEM/delay/delay.h、./BSP/LCD/xxx 等正点原子模板路径不存在，全部适配（delay_ms -> HAL_Delay）

- 坑 4 编码：驱动文件是 GBK，统一转 UTF-8（注释不影响编译）

## 7.2 FSMC 显示原理（一句话）

FSMC 把 LCD 映射成一段内存：写 LCD->LCD_RAM 就是一次并口写时序，CPU 一条赋值指令完成，比 GPIO 模拟 8080 快几十倍。LCD_BASE = Bank4 基址(0x6C000000) | (A10 地址线对应偏移)，寄存器/数据靠 A10 高低电平区分。

## 7.3 界面防闪烁三招

- 静态框架（边框/标题/标签）只画一次，之后不重画

- 数值变化才刷新对应行（温度湿度变化慢，几乎不刷）

- ADC 加 20mV 死区，悬空乱跳时不刷屏

顺带修复 原实现擦除区坐标 x=300 越出 240 宽的屏幕，会污染相邻行，一并修正。

# 八、系统现状与 Git 记录

## 8.1 功能清单

| 功能 | 实现方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 主动上报 | CMD 0x01 帧，周期可配（默认 200ms） | 完成 |
| 命令应答 | CMD 0x02 设参 / 0x03 查询，CRC 校验 | 完成 |
| 无阻塞接收 | DMA 循环 + IDLE + 环形缓冲 | 完成 |
| 参数掉电保存 | Flash 最后扇区 + CRC 校验 | 完成 |
| LCD 显示 | FSMC 驱动，变化刷新 | 完成 |

## 8.2 Git 提交记录（主干）

M1  最小可运行闭环 - ADC采集->队列->串口打印

M2  UART接收 - DMA循环 + IDLE中断 + 环形缓冲 + 串口回显

M3  协议帧 + CRC16 - 命令应答闭环

M4  SHT30温湿度(I2C) + Flash参数掉电保存

M5  TFTLCD移植(FSMC) - 显示温湿度/ADC/设备ID

M5美化: LCD界面重设计 - 消除刷新闪烁

# 九、可扩展方向

- IWDG 看门狗：任务喂狗 + 任务监控，防死机

- 宽范围测频：定时器输入捕获 + 更新中断记溢出次数

- Flash 磨损均衡：多槽位轮写，避免每次擦同一扇区（寿命约 1 万次）

- 协议健壮性：断帧重传、帧序号、ACK 超时重发

- DMA 发送：发送也走 DMA，UART_Task 不再阻塞